Treinamento de AMV

Um curso linear sobre o Aparelho de Mudança de Via, da introdução à avaliação de conhecimento.

O treinamento de AMV — Aparelho de Mudança de Via — é composto por sete aulas, que apresentam os principais elementos, referências e configurações do aparelho e o seu funcionamento.

As aulas devem ser realizadas na sequência. Ao final do conteúdo, você terá acesso à revisão do módulo, às referências técnicas e, posteriormente, à avaliação de conhecimento.

Inicie pela Aula 1 e siga a sequência até a avaliação.

Introdução ao AMV

A circulação ferroviária ocorre sobre vias que, em determinados pontos, precisam se conectar para permitir que um trem ou veículo passe de uma via para outra.

O Aparelho de Mudança de Via (AMV) é o mecanismo destinado a possibilitar essa passagem. Sua função é estabelecer a conexão entre as vias e direcionar o veículo para a trajetória correspondente à posição definida no aparelho.

Para que essa mudança de via ocorra, o AMV reúne diferentes componentes, que atuam na orientação e na condução do veículo durante sua passagem.

O funcionamento do aparelho depende da atuação conjunta desses elementos. Por isso, compreender o AMV exige conhecer não apenas sua função, mas também os principais componentes que formam o conjunto e a função desempenhada por cada um deles.

Ao longo das próximas aulas, serão apresentados os principais elementos do AMV, suas denominações e as características necessárias para compreender seu funcionamento.

Principais elementos do AMV

O AMV é formado por diferentes elementos distribuídos ao longo do aparelho. Cada componente possui características próprias e participa da mudança ou da condução do veículo durante sua passagem.

Entre esses elementos está a agulhagem, formada pelas agulhas, contra-agulhas ou trilhos de encosto e elementos associados. As agulhas são móveis e seu posicionamento estabelece a direção da passagem do veículo.

A movimentação das agulhas é realizada pelo aparelho de manobra, também denominado máquina de chave. Esse dispositivo permite movimentar as agulhas e colocá-las na posição necessária para a passagem do veículo.

Os trilhos de ligação fazem parte do conjunto do AMV e estabelecem a ligação entre a região da agulhagem e as demais partes do aparelho.

Na região de cruzamento das vias encontra-se o coração ou jacaré, enquanto os contratrilhos estão associados a essa região e participam da condução do rodeiro durante sua passagem.

Também fazem parte do conjunto elementos como calços e coxins, relacionados à montagem e ao apoio dos componentes do AMV.

Conhecer esses elementos permite compreender como o AMV é constituído e prepara o estudo mais detalhado de cada parte nas próximas aulas.

Via principal, via de desvio e referências do AMV

Para compreender a disposição de um AMV na via, é necessário diferenciar a via principal da via de desvio e conhecer algumas referências utilizadas na definição do aparelho.

Na forma básica do AMV, a via principal corresponde à via reta, enquanto a via de desvio corresponde à via desviada, curva.

A geometria do aparelho também pode ser identificada por referências específicas. O CMV — Começo da Mudança de Via corresponde ao início do trilho de encosto da agulha.

O FMV — Fim da Mudança de Via corresponde ao fim da mudança de via. O comprimento do AMV é definido pela distância em linha reta entre o CMV e o FMV.

Outra referência é o VMV — Vértice da Mudança de Via, definido como a interseção das tangentes da via principal com a via de desvio.

Essas referências permitem identificar a posição e as características geométricas do AMV e são importantes para compreender sua representação e localização na via.

Agulhagem e aparelho de manobra

A agulhagem é o conjunto formado pelas agulhas, contra-agulhas e elementos associados à movimentação das agulhas.

As agulhas são elementos móveis da agulhagem. Seu posicionamento estabelece a direção que será seguida pelo veículo durante a passagem pelo AMV.

Para alterar essa posição, é utilizado o aparelho de manobra, também denominado máquina de chave. Esse dispositivo movimenta as agulhas e as coloca na posição correspondente à mudança de via.

Quando a posição das agulhas é alterada, a condição estabelecida para a passagem do veículo também é modificada, permitindo o direcionamento para a trajetória correspondente.

A movimentação das agulhas, portanto, é uma parte fundamental do funcionamento do AMV, pois determina a configuração estabelecida para a passagem do veículo.

Compreender a relação entre a agulhagem e o aparelho de manobra permite entender como a posição do AMV é estabelecida antes da passagem do veículo.

Coração ou jacaré

O coração, também denominado jacaré, é um dos componentes do AMV e está localizado na região em que ocorre o cruzamento das vias.

O jacaré possui um núcleo e pernas, que formam sua estrutura. O núcleo corresponde à parte central do jacaré e apresenta forma relacionada ao ângulo do aparelho.

Existem diferentes configurações de jacaré. Entre elas estão o jacaré fixo, o jacaré móvel e o jacaré com núcleo removível.

No jacaré fixo, o núcleo é rigidamente fixado às pernas. No jacaré móvel, a condução e o apoio do rodeiro permanecem contínuos por meio de elementos móveis. No jacaré com núcleo removível, o núcleo é fixado às pernas e pode ser removido.

Quanto à geometria, o jacaré também pode ser reto ou curvo, conforme a configuração do AMV.

Conhecer essas características permite identificar as diferentes configurações do jacaré e compreender sua constituição dentro do aparelho de mudança de via.

Contratrilho

O contratrilho é um elemento do AMV relacionado à condução do rodeiro na região do jacaré.

Sua disposição em relação aos demais elementos da via estabelece o espaço necessário para a passagem do flange da roda durante a circulação do veículo pela região do coração.

O contratrilho possui elementos associados à sua montagem e ao seu posicionamento. Entre eles estão a gola do contratrilho, o centro do contratrilho, o trilho de encosto do contratrilho, a placa de apoio do contratrilho e o calço do contratrilho fixo.

O calço do contratrilho fixo é utilizado entre o trilho de encosto e o contratrilho para assegurar o espaçamento necessário à passagem do flange da roda.

A disposição desses elementos está relacionada ao funcionamento do conjunto nessa região do AMV, permitindo compreender como o contratrilho participa da condução do rodeiro durante a passagem pelo coração.

O travessão é um conjunto formado por dois aparelhos de mudança de via interligados, assentados em vias diferentes e em sentidos opostos, que permite a transposição direta de um trem ou veículo de uma via para outra.

Nesse conjunto, os dois AMV são interligados de maneira que sua disposição permita estabelecer a transposição entre as vias.

Existe também o travessão duplo, formado por quatro aparelhos de mudança de via e um cruzamento, permitindo a transposição entre duas vias.

O travessão e o travessão duplo representam configurações nas quais diferentes aparelhos de mudança de via são combinados para estabelecer ligações entre vias.

A identificação dessas configurações complementa o conhecimento dos principais elementos estudados nas aulas anteriores e permite compreender outras formas de combinação dos aparelhos de mudança de via na infraestrutura ferroviária.

Revisão do módulo

Nesta etapa, apresentamos a síntese dos principais conceitos abordados nas sete aulas do módulo, antes da referência técnica e da avaliação de conhecimento.

Aula 1 — Introdução ao AMV

O Aparelho de Mudança de Via (AMV) é o mecanismo que permite a passagem de um trem ou veículo de uma via para outra. Sua função é estabelecer a conexão entre as vias e direcionar o veículo para a trajetória correspondente à posição definida no aparelho, reunindo componentes que orientam e conduzem o veículo durante sua passagem.

Aula 2 — Principais elementos do AMV

O AMV é formado por diferentes elementos distribuídos ao longo do aparelho: a agulhagem, com agulhas móveis que estabelecem a direção da passagem; o aparelho de manobra (máquina de chave), que movimenta as agulhas; os trilhos de ligação; o coração ou jacaré; os contratrilhos; e os calços e coxins.

Aula 3 — Via principal, via de desvio e referências do AMV

Na forma básica do AMV, a via principal é a via reta e a via de desvio é a via desviada, curva. O CMV (Começo da Mudança de Via) é o início do trilho de encosto da agulha; o FMV (Fim da Mudança de Via) define, com o CMV, o comprimento do aparelho; e o VMV (Vértice da Mudança de Via) é a interseção das tangentes da via principal com a via de desvio.

Aula 4 — Agulhagem e aparelho de manobra

A agulhagem é formada pelas agulhas, contra-agulhas e elementos associados à movimentação. As agulhas são móveis e seu posicionamento estabelece a direção da passagem do veículo. O aparelho de manobra (máquina de chave) movimenta as agulhas e as coloca na posição correspondente à mudança de via.

Aula 5 — Coração ou jacaré

O coração, também denominado jacaré, está localizado na região de cruzamento das vias e é formado por núcleo e pernas. Apresenta diferentes configurações — jacaré fixo, jacaré móvel e jacaré com núcleo removível — além de geometria reta ou curva, conforme a configuração do AMV.

Aula 6 — Contratrilho

O contratrilho está relacionado à condução do rodeiro na região do jacaré, estabelecendo o espaço necessário à passagem do flange da roda. Seus elementos associados são a gola do contratrilho, o centro do contratrilho, o trilho de encosto do contratrilho, a placa de apoio do contratrilho e o calço do contratrilho fixo.

Aula 7 — Travessão

O travessão é um conjunto formado por dois aparelhos de mudança de via interligados, assentados em vias diferentes e em sentidos opostos. O travessão duplo utiliza quatro AMV e um cruzamento. Essas configurações combinam aparelhos para estabelecer ligações entre vias.

Referências Técnicas

Referências técnicas

ABNT NBR 15791:2010 — Aparelho de mudança de via A — Terminologia.

ABNT NBR 5558:1992 — Aparelho de mudança de via.

ABNT NBR 5561:2009 — Aparelho de mudança de via A — Geometria — Requisitos geométricos, metodologia de cálculo e esquema unifilar.

ABNT NBR 7691:2011 — Aparelho de mudança de via — Aparelho de manobra — Classificação.

ABNT NBR 11764:2011 — Aparelho de mudança de via — Máquina de chave — Requisitos e classificação.

ABNT NBR 12352:2020 — Aparelho de mudança de via A — Contratrilho — Requisitos.

ABNT NBR 16827:2020 — Aparelho de mudança de via — Localização de AMV no traçado geométrico da via — Requisitos.

DNIT — ISF-215 — Projeto de Superestrutura da Via Permanente — AMV.

DNIT — ETS-008 — Assentamento de Aparelho de Mudança de Via.

40.

Um profissional precisa explicar, de forma integrada, como os principais elementos estudados participam do funcionamento do AMV. Qual alternativa está correta?

A) O aparelho de manobra movimenta as agulhas; a posição das agulhas estabelece a trajetória; o coração está na região de cruzamento; e o contratrilho participa da condução do rodeiro nessa região.
B) O contratrilho movimenta as agulhas; o coração define o comprimento do AMV; e o aparelho de manobra conduz o rodeiro.
C) O coração movimenta as agulhas; o VMV estabelece a posição do AMV; e o contratrilho determina o comprimento do aparelho.
D) As agulhas definem a geometria do jacaré; o FMV movimenta o aparelho de manobra; e o coração estabelece a via principal.

Resposta: A

Explicação: A alternativa A apresenta a relação funcional entre os elementos: o aparelho de manobra atua sobre as agulhas, o posicionamento das agulhas estabelece a trajetória do veículo, o coração está situado na região de cruzamento e o contratrilho contribui para a condução do rodeiro nessa região, mantendo as condições necessárias para sua passagem.

Áudios

Via principal, via de desvio e referências do AMV

O AMV é formado por diferentes componentes, cada um com uma função específica na mudança de direção e na condução do veículo ferroviário.

A agulhagem é composta pelas agulhas móveis, contra-agulhas, também chamadas de trilhos de encosto, e elementos associados. A posição das agulhas define o caminho a ser seguido pelo veículo.

O movimento das agulhas é realizado pelo aparelho de manobra, também conhecido como máquina de chave.

Os trilhos de ligação conectam a região da agulhagem às demais partes do aparelho.

Na região de cruzamento, encontramos o coração, ou jacaré, e os contratrilhos, que auxiliam na condução do rodeiro nessa passagem.

Já os calços e coxins são elementos relacionados ao apoio e à montagem dos componentes.

Conhecer essas partes é fundamental para compreender a estrutura do AMV e a função de cada elemento.

Via principal, via de desvio e referências do AMV

Para compreender um AMV, é importante conhecer a diferença entre via principal e via de desvio.

Na configuração básica, a via principal é a via reta, enquanto a via de desvio é a via curva.

O aparelho também possui referências importantes.

O CMV, ou Começo da Mudança de Via, marca o início do trilho de encosto da agulha.

O FMV, ou Fim da Mudança de Via, indica o fim da mudança de via. A distância em linha reta entre o CMV e o FMV define o comprimento do AMV.

Já o VMV, ou Vértice da Mudança de Via, é o ponto de interseção das tangentes da via principal e da via de desvio.

Conhecer essas referências é fundamental para identificar a geometria e compreender a representação de um AMV na via.

Contra trilho, Travessão e |Travessão Duplo

O contratrilho é um elemento do AMV que auxilia na condução do rodeiro na região do coração, também conhecido como jacaré.

Sua posição em relação aos demais trilhos garante o espaçamento necessário para a passagem do flange da roda durante a circulação do veículo.

Entre os elementos associados ao contratrilho estão a gola, o centro, o trilho de encosto, a placa de apoio e o calço do contratrilho fixo. Esse calço mantém o espaçamento necessário entre o contratrilho e o trilho de encosto.

Além dos componentes individuais, existem configurações que permitem a ligação entre diferentes vias.

O travessão é formado por dois aparelhos de mudança de via interligados, permitindo a transposição direta de um veículo de uma via para outra.

Já o travessão duplo é formado por quatro aparelhos de mudança de via e um cruzamento, possibilitando a transposição entre duas vias.

Essas configurações ampliam as possibilidades de ligação entre vias e fazem parte do estudo da geometria e da composição dos aparelhos de mudança de via.